Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) δύο στερεών σωμάτων , ενός καλού και ενός κακού αγωγού θερμότητας, της σταθεράς χρόνου θέρμανσης μίας μεταλλικής ράβδου, καθώς και την κατανομή θερμοκρασίας σ’ αυτήν.

Για να μετρήσουμε τον λ σε έναν καλό αγωγό χρησιμοποιήσαμε μια ομογενή ράβδο από ορείχαλκο στο άκρο της οποίας υπήρχε λαμπτήρας με γνωστή θερμική ισχύ P. Όταν η ράβδος φθάσει στη μόνιμη κατάσταση θα υπάρχει σ’αυτήν  γραμμική κατανομή θερμοκρασίας και θα ισχύει P=ΔQΔt=−λSΔΤL ή ΔTL=−1λSP.(L μήκος της ράβδου και ΔT η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα άκρα της ράβδου.) Αν βρούμε το μέτρο της θερμοβαθμίδας ΔΤ/L συναρτήσει του Ρ θα προκύψει ευθεία με κλίση Κ=1/λS.Άρα λ=1/ΚS.

Σε έναν κακό αγωγό όπως είναι ένα λεπτό φύλλο (ζελατίνα).Το φύλλο βρίσκεται πάνω σε ένα σώμα μεγάλης θερμοχωρητικότητας και πάνω του τοποθετήσαμε έναν θερμό δίσκο. Η θερμοκρασία του δίσκου θα ακολουθήσει μια φθίνουσα εκθετική συνάρτηση. Η ολική θερμότητα που μπορεί να χάσει ο δίσκος  είναι Q=mc(Tαρχ−Τπ) όπου mc η θερμοχωρητικότητα του δίσκου. Την χρονική στιγμή t Qt=mcT−Tπ⇒dQdt=mcdT−Tπdt. Επίσης η θερμική ροή στο φύλλο θα είναι :dQdt=−λSdTdx=−λST−Tπα. Από της δύο αυτές σχέσεις καταλήγουμε στη σχέση T=Tπ+Ταρχ−Τπe−λSmcat δηλαδή η θερμοκρασία μειώνεται εκθετικά τείνοντας να εξισωθεί με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετρώντας τη θερμοκρασία του δίσκου συνάρτηση του χρόνου βρίσκουμε ευθεία της οποίας η κλίση είναι K=−λSmca οπότε λ=−ΚmcaS.

# Επεξεργασία των μετρήσεων

1.Μέτρηση της σταθεράς χρόνου θέρμανσης της μεταλλικής ράβδου.

Α) Από τις μετρήσεις μας έχουμε τον πίνακα ΙΙ από τον οποίο παιρνω τη γραφική παράσταση της θερμοκρασίας συνασρτήσει του χρόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

| Χρόνος t(sec) | Θερμοκρασία Τ(0C) |
| --- | --- |
| 0 | 25,5 |
| 30 | 25,7 |
| 60 | 28,2 |
| 90 | 30 |
| 120 | 31,3 |
| 150 | 32,1 |
| 180 | 32,6 |
| 210 | 33 |
| 240 | 33,3 |
| 270 | 33,4 |
| 300 | 33,5 |

To το ( σταθερά χρόνου θέρμανσης ) είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο η θερμοκρασία της ράβδου αυξάνεται κατά 63% της μέγιστης μεταβολής της. Όπως φαίνεται από τον πίνακα ΙΙ η μέγιστη μεταβολή ΔΤ της θερμοκρασίας είναι ΔΤ=Τ(300)−Τπ=33,5−25,5=8C και το 63% της ΔΤ είναι 5,04 0C. Άρα το το είναι ο χρόνος που χρειάζεται η θερμοκρασία για να μεταβληθεί κατά 5,04 βαθμούς από την αρχική τιμή της  δηλαδή όταν πάρει την τιμή 30,9 0C. Όπως φαίνεται από την καμπύλη το=94 sec.

Β) Γνωρίζουμε ότι η σταθερά το είναι ανάλογη προς τον παράγοντα pcλL2 που μας δείχνει ότι το το είναι ανάλογο του L2 . Άρα για L'=7L⇒το'=49το άρα η σταθερά  χρόνου θέρμανσης είναι το=4606 sec και η μεταβατική περίοδος μιας τέτοιας ράβδου είναι 5το=23030sec.

2.Μέτρηση του συντελεστή λ του υλικού της ράβδου (ορείχαλκου)

Α) Από τις μετρήσεις έχω τον πίνακα ΙΙΙ.

| P(W) | T1(0C) | T5(0C) | T5−T1LCm |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 22 | 33,5 | 164,28 |
| 6 | 23,6 | 45,8 | 317,14 |
| 9 | 25,4 | 58 | 465,71 |
| 12 | 27,2 | 72 | 640,00 |
| 15 | 29,6 | 83,6 | 771,42 |

Από τα ζεύγη τιμών του πίνακα ΙΙΙ παίρνω τη γραφική παράσταση της P συναρτήσει της θερμοβαθμίδας.

Β)Για να βρω την ευθεία χρησιμοποιώ την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.H ζητούμενη ευθεία είναι η y=a+βx όπου :

a=i=15yii=15xi2−i=15xii=15xiyi5i=15xi2−i=15xi2=10,571

β=nι=15xiyi−n=15xin=15yi5i=15xi2−i=15xi2=51,238

άρα η ευθεία είναι η y=10,57+51,24x

Σύμφωνα με την εξίσωση της ευθείας η κλίση της ευθείας είναι 51,24 και τέμνει τον άξονα x’x στο (0, 10,57).

Β) Η κλίση της ευθείας είναι K=β=51,238 και

S=d2π4=94,98⋅10−6m2 και   δS=πd2δd=1,727⋅10−6m2

άρα λ=1ΚS=205,48.

Το σφάλμα δλ θα είναι:

δλ=∂λ∂SδS2

δλ=3,73

άρα λ=205,48±3,73.

3.Εύρεση της κατανομής θερμοκρασίας κατά μήκος της ράβδου

Πίνακας ΙΙ

| x(cm) | T(C) |
| --- | --- |
| 0,5 | 29,6 |
| 2,0 | 43,1 |
| 3,5 | 57,4 |
| 5,0 | 69,0 |
| 6,5 | 83,6 |

4.Ευρεση του συντελεστή λ κακού αγωγού θερμότητας

Α)

Πίνακας V

| t(sec) | T(t) (0C) |
| --- | --- |
| 0 | 75,5 |
| 30 | 74,9 |
| 60 | 74 |
| 90 | 73,2 |
| 120 | 72,4 |
| 150 | 71,7 |
| 180 | 70,9 |

Πίνακας VI

| t(sec) | T(t) (0C) |
| --- | --- |
| 0 | 70,7 |
| 30 | 58,4 |
| 60 | 48,9 |
| 90 | 42,2 |
| 120 | 37,6 |
| 150 | 34,1 |
| 180 | 31,8 |
| 210 | 30,1 |
| 240 | 28,9 |
| 270 | 28 |
| 300 | 27,3 |
| 330 | 26,9 |
| 360 | 26,5 |

Όπως φαίνεται από τους πίνακες και τη γραφική παράσταση διαπιστώνουμε ότι η απώλεια θερμότητας στο περιβάλλον όταν το σώμα βρίσκεται μόνο του σ’αυτό είναι μικρότερη απ’ όταν το σώμα βρίσκεται σε επαφή με τον κακό αγωγό της θερμότητας.

Β)

| t(sec) | Τ(t) (0C) | lnT−Tπ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 70,7 | 3,811 |
| 30 | 58,4 | 3,493 |
| 60 | 48,9 | 3,153 |
| 90 | 42,2 | 2,815 |
| 120 | 37,6 | 2,493 Πίνακας VII |
| 150 | 34,1 | 2,152 |
| 180 | 31,8 | 1,841 |
| 210 | 30,1 | 1,526 |
| 240 | 28,9 | 1,224 |
| 270 | 28,0 | 0,916 |
| 300 | 27,3 | 0,588 |
| 330 | 26,9 | 0,336 |
| 360 | 26,5 | 0,000 |

Γ,Δ) Η ευθεία θα έχει εξίσωση y=a+βx όπου:

a=i=15yii=15xi2−i=15xii=15xiyi5i=15xi2−i=15xi2=3,778

β=nι=113xiyi−n=113xin=113yi13i=113xi2−i=113xi2=−0,102

Άρα η ευθεία είναι η y=3,778−0,102x και η κλίση της είναι Κ=3,778.

Από τα δεδομένα μου βρίσκω ότι  λ=−KmcaS=0,48

Και το σφάλμα του θα ‘ναι

δλ=∂λ∂mdm2+∂λ∂αda2+∂λ∂SdS2

| Μέγεθος | Τιμή | Σφάλμα | Σχετικό σφάλμα % |
| --- | --- | --- | --- |
| m(g) | 351,6 | 0,1 | 0,03 |
| a(mm) | 0,1 | 0,005 | 5 |
| S(mm2) | 2732,585 | 27,789 | 1,02 |

Πίνακας σχετικών % σφαλμάτων των μεγεθών που χρειάζονται για τον υπολογισμό του λ.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το σφάλμα της μάζας είναι αμελητέο σε σχέση με τα σφάλματα του πάχους και του εμβαδού άρα  δλ=∂λ∂αda2+∂λ∂SdS2

∂λ∂αda=6,95⋅10−8

∂λ∂SdS=1,41⋅10−8

δλ=7,09⋅10−8

άρα λ=0,48±7,1⋅10−8

~.~