Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη του οπτικού μικροσκοπίου και η μέτρηση της μεγέθυνσης ,που αυτό επιτυγχάνει. Επίσης η μελέτη των βασικών ποσοτικών χαρακτηριστικών και η παρατήρηση διαφόρων δειγμάτων μέσο του μικροσκοπίου.

# Επεξεργασία των μετρήσεων

1. Για τον πρώτο αντικειμενικό φακό (κόκκινος,4/0,1) που είχε τη μικρότερη ισχύ η συνολική μεγέθυνση που μετρήθηκε ήταν Μ=44,5. Η μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού θα είναι m1=M/M2=44,5/15=2,9.

Ομοίως και για τους υπόλοιπους φακούς θα έχω:

Για τον δεύτερο σε ισχύ φακό (κίτρινος,10/0,25) θα έχω Μ=107,5 και m1=M/M2=107,5/15=7,1.

Για τον τρίτο (μπλε,40/0,65) θα έχω Μ=330 και m1=M/M2=330/15=22.

Οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές της ολικής μεγέθυνσης είναι Μθ1=60 , Μθ2=150 , Μθ3=600.

Βλέπω ότι οι διαφορές στις τιμές αναμενόμενες και μετρούμενες είναι σημαντικές. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αρκετά ακριβής αφού στηριζόταν σε εποπτική παρατήρηση. Επίσης η ονομαστική μεγέθυνση είναι ενδεικτική και για ιδανικές περιπτώσεις αφού όπως φαίνεται η μετρούμενη μεγέθυνση είναι πάντα μικρότερη από την ονομαστική.

2. Γνωρίζω ότι Μ2=Δ/f2=15 , f1=4,5cm ,L=16cm και Δ=25cm.

Άρα f2=1,6cm. Από τον τύπο Μ=ΔL/f1f2 έχω :

Μ=55,5.

3. Το είδωλo-αντικείμενο του προσοφθάλμιου φακού βρίσκεται πολύ κοντά στην εστία του δηλαδή σε απόσταση  f2 από τον φακό. Το είδωλο που δημιουργεί ο προσοφθάλμιος δηλαδή αυτό που τελικά παραλαμβάνει το μάτι μας βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως (συμβατικά ορισμένη 25 cm) ή στο άπειρο. (Η διπλή απάντηση λόγω του ότι υπάρχουν 2 είδωλα , ένα σχηματίζεται από τον αντικειμενικό και ένα σχηματίζεται από τον προσοφθάλμιο. Είδωλα Α’Β’ και Α’’Β’’ αντίστοιχα. )

5. Το διακριτικό όριο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό του μήκους κύματος του χρησιμοποιούμενου φωτός. Συνεπώς για λ=300nm R<150nm=0,15μm και επομένως η διακριτική ικανότητα θα είναι μικρότερη από 6,66 μm-1.

~.~