Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση στις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και η μέτρηση με αυτόν της συνεχής και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών, όπως και η μελέτη των διακροτημάτων και των καμπυλών Lissajous .

O παλμογράφος του πειράματος αποτελείται από ένα καθοδικό σωλήνα, ο οποίος δημιουργεί μια δέσμη ηλεκτρονίων λόγω θερμιονικής εκπομπής. Η δέσμη προσκρούει σε φθορίζουσα οθόνη. Μέσα στο σωλήνα υπάρχουν δυο ζευγάρια πλακίδια κάθετα μεταξύ τους τα οποία υπό τάση προκαλούν απόκλιση της δέσμης κατά τους άξονες x και y. Αναλόγως λοιπόν την τάση που εφαρμόζεται έχουμε και απόκλιση της δέσμης με αποτέλεσμα να μπορούμε να την μετρήσουμε στην οθόνη. Εάν τώρα εφαρμόσουμε πριονωτή τάση στα πλακίδια της κατά x απόκλισης τότε  δημιουργείται  η αίσθηση του χρόνου και το στίγμα της δέσμης των ηλεκτρονίων της οθόνης κινείται στον άξονα x. Επίσης αν αντί για την πριονωτή τάση τοποθετήσουμε στα άκρα των πλακιδίων x και y δύο διαφορετικές  εναλλασσόμενες  τάσεις τότε η εικόνα που προκύπτει είναι μία από τις καμπύλες Lissajous.

# Επεξεργασία των μετρήσεων

1.  Μετρήσεις:

α’ πείραμα V=9,00±0,25Volt

β’ πείραμα Vo=8,00±0,25Volt

T=4,8±0,1ms

γ’ πείραμα R=6,80±0,34kΩ

C=0,05μF

V=200Hz

T=4,8±0,1ms

δt=0,8±0,1ms

δ’ πείραμα  T1=0,76±0,01ms

T2=0,80±0,01ms

2. Υπολογίζω την ενεργό τάση Vεν=Vo2=5,65Volt και το σφάλμα δVεν=δVo2=0,17Volt άρα Vεν=5,65±0,17Volt. Η συχνότητα ν θα είναι ν=1T=14,8ms=0,208mHz και δν=1T2δT=14,82ms0,1=0,004mHzάρα ν=0,208±0,004mHz.

3.  H διαφορά φάσης φ ανάμεσα στην τάση και το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα RC δίνεται από τον τύπο:

φ=2πΔtT=2⋅3,140,84,8=1,04. Το σφάλμα της θα είναι :

δφ=∂φ∂TdT2+∂φ∂tdt2=0,01 άρα φ=1,04±0,01. Η εφαπτομένη της διαφοράς φάσης  θα είναι tanφ=0,018

4. Η διαφορά φάσης δίνεται θεωρητικά από τον τύπο:

tanφ=1ωRC=0,023.

5. Η μικρή διαφορά στις δύο τιμές οφείλεται κυρίως στο ότι η θεωρητική υπολογίζεται για ιδανικό κύκλωμα και η για την πειραματική  στηριζόμαστε σε εποπτική μέτρηση της διαφοράς φάσης.

6. Για να βρω τη συχνότητα των διακροτημάτων νδ  θα χρησιμοποιήσω τον τύπο vδ=1T=18⋅10−3s=125Hz. Το σφάλμα θα είναι δvδ=1T2δT=3Hzοπότε

vd=125±3Hz.

7. Ομοίως και για τις ν1 και ν2:

v1=1T1=10,7⋅10−3s=1428Hz και δv1=1T12δT1=20Hz οπότε v1=1428±20Hz

v2=1T2=10,8⋅10−3s=1250Hz και δv2=1T22δT2=15Hz οπότε v2=1250±15Hz

8. Η διαφορά των συχνοτήτων θα είναι v12=v1−v2=178Hzκαι δv12=5Hz

9. Παρατηρώ ότι η διαφορά των δύο συχνοτήτων βρίσκεται σχετικά κοντά στη συχνότητα του διακροτήματος.

10. Στη μελέτη των σχημάτων Lissajous παρατηρήσαμε ότι όταν μεταβάλαμε το λόγο των συχνοτήτων των δύο εναλλασσόμενων ρευμάτων το σχήμα στην οθόνη του παλμογράφου άλλαζε. Επίσης αν κανείς έπαιρνε το λόγο του αριθμού των σημείων επαφής του σχήματος σε δύο διαδοχικές πλευρές ενός νοητού τετραγώνου, που το περιέβαλλε, θα παρατηρούσε ότι ταυτίζεται με τον λόγο των συχνοτήτων των δύο ρευμάτων.

11. Από τις δύο συναρτήσεις x και y παρατηρώ ότι οι συχνότητες ω1 και ω2 είναι ίσες και επομένως ο λόγος ω1/ω2 είναι ίσος με 1. Άρα από το σχήμα 15.5 παρατηρώ ότι για λόγο ω1/ω2=1 και για διαφορά φάσης φ=0ο το σχήμα Lissajous είναι ευθεία  ενώ για φ=90ο είναι κύκλος.

~.~