# Εισαγωγή

Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων ενός κυκλώματος RLC σε σειρά από την καμπύλη συντονισμού. Θα μετρήσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου, την χωρητικότητα του πυκνωτή και την αντίσταση απωλειών του κυκλώματος.

Εάν στο κύκλωμα του σχήματος εφαρμόσουμε τάση U=Uocosωtθα παραχθούν εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και μετά από κάποιο διάστημα θα επιτευχθεί μια μόνιμη κατάσταση στην οποία το ρεύμα (I=Iocos(ωt+φ))θα ταλαντώνεται ημιτονικά με τη συχνότητα ω της U . Το πλάτος Ιο θα δίνεται από τον τύπο Io=UR2+(Lω−1Cω)2. Ο όρος Ζ=R2+(Lω−1Cω)2 ονομάζεται εμπέδηση του κυκλώματος και το αντίστροφο της (Y=1Z) λέγεται αγωγιμότητα του συστήματος. Όταν Lω=1Cω τότε το κύκλωμα έχει το μέγιστο ρεύμα και είναι σε φάση(φ με tanφ=1Cω−LωR) με την τάση. Τότε η μέση ισχύς είναι μέγιστη και η συχνότητα ωσ καλείται συχνότητα συντονισμού και συμπίπτει με τη φυσική συχνότητα του κυκλώματος.

Το πλάτος του ρεύματος στην κατάσταση συντονισμού εξαρτάται από την αντίσταση R. Έτσι από την καμπύλη συντονισμού (γραφική παράσταση του Ιο συναρτήσει της f) προκύπτει ότι όσο μικρότερη είναι η R τόσο οξύτερος είναι ο συντονισμός. Όσο πιο οξεία είναι η καμπύλη συντονισμού τόσο μικρότερη είναι η ζώνη συχνοτήτων που μπορούν να περάσουν από το κύκλωμα επομένως το κύκλωμα κάνει καλύτερη επιλογή. Καλύτερη επιλογή σημαίνει μεγαλύτερη ποιότητα (Q,συντελεστής ποιότητας) Q=LωσR.

Στην κατάσταση συντονισμού τα πλάτη της τάσης στα άκρα πηνίου και πυκνωτή είναι ίσα (UoL=UoC⇒ωσLIo=IoωσCIo=UoRUoL=UoC=QUo.

## Επεξεργασία των μετρήσεων

1,2.

Πίνακας Ι

| f | UoR1 | Io | #### Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 398 | 0,072 | 0,003 | 0,0016 |
| 452 | 0,09 | 0,004 | 0,0020 |
| 499 | 0,10 | 0,005 | 0,0023 |
| 550 | 0,13 | 0,006 | 0,0030 |
| 600 | 0,17 | 0,008 | 0,0039 |
| 649 | 0,22 | 0,010 | 0,0050 |
| 701 | 0,30 | 0,014 | 0,0068 |
| 714 | 0,32 | 0,015 | 0,0073 |
| 732 | 0,34 | 0,015 | 0,0077 Uo=2V |
| 740 | 0,36 | 0,016 | 0,0082 |
| 751 | 0,34 | 0,015 | 0,0077 |
| 765 | 0,32 | 0,015 | 0,0073 |
| 800 | 0,30 | 0,014 | 0,0068 |
| 850 | 0,24 | 0,011 | 0,0055 |
| 901 | 0,20 | 0,009 | 0,0045 |
| 951 | 0,17 | 0,008 | 0,0039 |
| 1000 | 0,14 | 0,006 | 0,0032 |

Πίνακας ΙΙ

| f | UoR1 | Io | #### Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0,07 | 0,003 | 0,0016 |
| 453 | 0,09 | 0,004 | 0,0020 |
| 497 | 0,11 | 0,005 | 0,0025 |
| 547 | 0,14 | 0,006 | 0,0032 |
| 601 | 0,2 | 0,009 | 0,0045 |
| 647 | 0,28 | 0,013 | 0,0064 |
| 705 | 0,44 | 0,020 | 0,0100 |
| 721 | 0,50 | 0,023 | 0,0114 |
| 746 | 0,60 | 0,027 | 0,0136 |
| 762 | 0,60 | 0,027 | 0,0136 |
| 778 | 0,56 | 0,025 | 0,0127 |
| 802 | 0,48 | 0,022 | 0,0109 |
| 853 | 0,32 | 0,015 | 0,0073 |
| 903 | 0,22 | 0,01 | 0,0050 |
| 950 | 0,18 | 0,008 | 0,0041 |
| 1000 | 0,16 | 0,007 | 0,0036 |

3.(Τελευταίες σελίδες)

4.

Από την καμπύλη συντονισμού παρατηρώ ότι το κύκλωμα συντονίζεται στη συχνότητα 740 Hz. Άρα fσ=740±10Hz. ( Η συχνότητα συντονισμού είναι ίδια και για της δύο περιπτώσεις αφού εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώματος .)

Το Υmax για την περίπτωση της αντίστασης 78Ω (πρώτη περίπτωση)  είναι Ymax=0,84±0,02⋅10−2Ω−1 ενώ για 22Ω    (δεύτερη περίπτωση) Ymax=1,40±0,02⋅10−2Ω−1.

Το Δf=f2−f1 όπου f1 και f2 οι συχνότητες που αντιστοιχούν σε ρεύμα Io=0,707Iomax.

Όπού Iomax=YmaxUo.Άρα για την πρώτη περίπτωση έχουμε IomaxA=0,84⋅10−2⋅2A=1,68⋅10−2A. Άρα f1 και f2 είναι οι συχνότητες για Y=0,707Iomax2=0,006Ω−1 άρα f1=660±10Hzκαι f2=820±10Hzάρα Δf=160±10Hz.

Ομοίως για την δεύτερη περίπτωση IomaxB=1,40⋅10−2⋅2A=2,8⋅10−2A και Y=0,707Iomax2=0,010Ω−1 άρα f1=700±10Hzκαι f2=820±10Hz άρα Δf=120±10Hz. (Ως σφάλμα συχνότητας θεωρώ το μισώ της ελάχιστης υποδιαίρεσης του χαρτιού δηλαδή 10Ηz).

5.

Θα χρησιμοποιήσω τη σχέση (19.6) Q=fσΔf.

Έτσι για την πρώτη περίπτωση (R=78Ω) έχω QA=740Hz160Hz=4,62 και  δQA=∂QA∂fσδfσ2+∂QA∂ΔfδΔf2 όπου ∂QA∂fσδfσ=1Δf⋅δfσ=0,06 και ∂QA∂ΔfδΔf=fσ1Δf2δΔf=0,28 άρα δQA=0,062+0,282=0,29.

Άρα έχω QA=4,62±0,29.

Για την δεύτερη περίπτωση (R=22Ω) έχω QB=740Hz120Hz=6,17 και δQB=∂QB∂fσδfσ2+∂QB∂ΔfδΔf2 όπου ∂QB∂fσδfσ=1Δf⋅δfσ=0,08 και ∂QB∂ΔfδΔf=fσ1Δf2δΔf=0,51 άρα δQB=0,082+0,512=0,52.

Άρα έχω QB=6,17±0,52.

6.

Γνωρίζουμε ότι στην κατάσταση συντονισμού  Ζ=R άρα 1Ymax=R. Συνεπώς στην πρώτη περίπτωση Rολ=10,84⋅10−2=119,05Ω οπότε Ra=Roλ−R=119,05−78,00Ω=41,05Ω και στην δεύτερη Rολ=11,40⋅10−2=71,42Ω οπότε  Ra=Roλ−R=71,42−22,00Ω=49,42Ω.

7.

Θα χρησιμοποιηθεί η σχέση (19.7) του βιβλίου UoL=UoC=QUo⇒Q=UoLUo. Έχω UoL=UoC=15,5±1,0V και Uo=2,0±0,1V.Άρα Q=15,52,0=7,8 και δQ=∂Q∂UoLδUoL2+∂Q∂UoδUo2με ∂Q∂UoLδUoL=1UoδUoL=12,01,0=0,5 και ∂Q∂UoδUo=UoL1Uo2δUo=15,52,020,1=0,4 οπότε δQ=0,52+0,42=0,6 . ΤελικάQ=7,8±0,6. Η τιμή αυτή είναι αρκετά κοντά στην τιμή του Q που υπολογίσαμε για την δεύτερη περίπτωση. (Οι μετρήσεις των UoL και UoCέγιναν για την δεύτερη περίπτωση). Ο δεύτερος αυτός υπολογισμός του συντελεστή υπερτάσεως είναι πιο ακριβής αφού στηρίζεται σε μετρήσεις επί του κυκλώματος και όχι σε γραφική-εποπτική μέθοδο όπως στο ερώτημα 5.

8.

Για το L έχω:

Q=L2πfσR⇒L=QR2πfσ οπότε L=7,8⋅71,4Ω2⋅3,14⋅740Hz=0,12H και δL=∂L∂QδQ2+∂L∂fσδfσ2με ∂L∂QδQ=R2πfσ=71,42⋅3,14⋅7400,6ΩHz=0,01Hκαι ∂L∂fσδfσ=QR2πfσ2δfσ=7,8⋅71,42⋅3,14⋅740210ΩHz=0,002H.Όπως βλέπουμε το ∂L∂fσδfσείναι μια τάξη μεγέθους μικρότερο από το  ∂L∂QδQ οπότε είναι αμελητέα ποσότητα για τον υπολογισμό του σφάλματος. Άρα δL=0,01Hκαι τελικά L=0,12±0,01H.

Για το C έχω:

2πfσ=1LC⇒C=14π2fσ2L οπότε C=14⋅9,86⋅74020,12Hz2H=3,86⋅10−7F=0,386μF και δC=∂C∂LδL2+∂C∂fσδfσ2όπου ∂C∂LδL=14π2fσ2L2δL=14⋅9,86⋅74020,1220,01HHz2H2=0,003μF και ∂C∂fσδfσ=14π2fσ3L=14⋅9,86⋅7403⋅0,12Hz3H10Hz=0,005μF επομένως δC=0,0032+0,0052=0,006μF.Τελικά C=0,386±0,006μF.

9.

Πίνακας ΙΙΙ

( Στον πίνακα έχει τοποθετηθεί και η τιμή της φ για την συχνότητα συντονισμού (φ=0) για διευκόλυνση στο σχεδιασμό της καμπύλης. )

| f | Δt | f/fσ | φπείρ | φθεωρ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 553 | 0,06 | 0,75 | 2,08 | 1,36 |
| 625 | 0,04 | 0,84 | 1,57 | 1,21 |
| 740 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | -0,02 | 1,09 | -1,00 | -0,90 |
| 955 | -0,04 | 1,29 | -2,40 | -1,30 |

Για το φ έχουν χρησιμοποιηθεί οι τύποι:

φπείρ=2πfΔt και φθεωρ=Arctan12πfC−2πfLR.

10. (Τελευταίες σελίδες)

11.

Από το διάγραμμα φ=φ(f/fσ) βλέπουμε ότι οι πειραματικές απέχουν από τις αναμενόμενες θεωρητικές τιμές, λόγω των σφαλμάτων στα όργανα και το γεγονός ότι η εύρεση της συχνότητας συντονισμού στηρίχτηκε στην εποπτική μελέτη της καμπύλης συντονισμού του κυκλώματος.

~.~