Άσκηση 28:

## Μέτρηση του συντελεστή εξασθένισης ακτίνων γ

Σκοπός:

Η μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης των ακτίνων γ όταν διέρχονται μέσα από την ύλη.

Θεωρία:

Οι ακτίνες γ είναι φωτόνια μεγάλης ενέργειας που εκπέμπονται από διεγερμένους πυρήνες. Όταν οι ακτίνες γ διέρχονται μέσα από την ύλη απορροφώνται σύμφωνα με τις τρεις θεμελιώδεις διαδικασίας αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνήτικης ακτινοβολίας με την ύλη:

- το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

- το φαινόμενο σκέδασης Compton

- τη δίδυμη γένεση

Οι ακτίνες γ ακολουθούν μια εκθετική καμπύλη απορρόφησης της μορφής:

Ι: η ένταση των ακτίνων γ

Ι0: η αρχική ένταση για x=0

x: το πάχος του υλικού

μ: ο συντελεστής απορρόφησης (σε ).

Ο απαριθμητής Geiger-Muller χάρη στο αέριο Αργό που περιέχει καταγράφει τους παλμούς που δημιουργούνται εξαιτίας της μεταβολής της τάσης. Μέσα στο χρονικό διάστημα που ένας παλμός βρίσκεται σε εξέλιξη δε μπορεί να καταμετρηθεί καινούριο σωματίδιο. Το διάστημα αυτό ονομάζεται νεκρός χρόνος (τ). Ο χρόνος που χρειάζεται για την πλήρη απόσβεση ενός παλμού ονομάζεται χρόνος απόσβεσης.

Ένας απαριθμητής G-M καταγράφει Ν γεγονότα και παραμένει νεκρός για χρόνο τ. Άρα αν Ν΄ ο αληθινός ρυθμός των γεγονότων ισχύει:

Υπόστρωμα ονομάζεται το σύνολο των γεγονότων που προέρχονται από άλλα αίτια, όπως η κοσμική ακτινοβολία.

# Επεξεργασία των μετρήσεων

Α. Προσδιορισμός του νεκρού χρόνου του απαριθμητή G.M.

## Πίνακας Ι

| K1 | K12 | K2 | Kb | N1 | N12 | N2 | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 956 | 1434 | 549 | 31 | 319 | 478 | 183 | 6 |
| (3 min) | (3 min) | (3 min) | (5 min) | (1 min) | (1 min) | (1 min) | (1 min) |

Με σφάλματα:

Για το νεκρό χρόνο ισχύει:

Το σφάλμα του νεκρού χρόνου εξαρτάται από τα σφάλματα των Ν1, Ν2, Ν12 και Νb.

όπου:

Τελικά:

Β. Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του Pb στην ακτινοβολία γ του 60Co.

1. Συμπληρώνουμε τον Πίνακα ΙΙ με τη βοήθεια των παρακάτω τύπων:

και

όπου:

# Πίνακας ΙΙ

| αρ.φύλλων | dPb | Kγ | Νγ | Νγ-Νb | Ν'γ | δΝ'γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 414 | 138 | 132 | 135 | 15 |
| 1 | 2,1 | 211 | 70 | 64 | 65 | 9 |
| 2 | 4,2 | 190 | 63 | 57 | 58 | 8 |
| 3 | 6,3 | 183 | 61 | 55 | 56 | 8 |
| 4 | 8,4 | 142 | 47 | 41 | 41 | 7 |

3. Μεταφέρουμε σε ημιλογαριθμικό διάγραμμα τα ζεύγη (dPb, Nγ΄) και βρίσκουμε τις αντίστοιχες τιμές του Nγ΄ σε cm. Για να βρούμε την κλίση χρησιμοποιούμε τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Κατασκευάζουμε τον πίνακα ΙΙΙ.

# Πίνακας ΙΙΙ

| A/A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0,72 | 0,51840 |
| 1 | 2,1 | 5,4 | 11,34 | 4,41 | -0,7492 | 0,56130 |
| 2 | 4,2 | 5 | 21 | 17,64 | -0,4184 | 0,17506 |
| 3 | 6,3 | 4,9 | 30,87 | 39,69 | 0,2124 | 0,04511 |
| 4 | 8,4 | 4,2 | 35,28 | 70,56 | 0,2432 | 0,05915 |
|  | 21 | 27,1 | 98,49 | 132,3 |  | 1,35902 |

Υπολογίζουμε την κλίση με τη βοήθεια των τύπων:

Τελικά:

4. Ξέρουμε ότι η αρνητική κλίση της ευθείας είναι ίση με , όπου ρ η πυκνότητα του μολύβδου που είναι ίση με. Έτσι:

και το σφάλμα θα είναι:

5. Για να υπολογίσουμε το πάχος Pb για το οποίο η ένταση της αρχικής δέσμης ελαττώνεται στο μισό χρησιμοποιούμε τον τύπο: , με .

6. Η πηγή 60Co εκπέμπει κατά μέσο όρο  δηλαδή , τα οποία εκπέμπονται σ’ όλη τη σφαίρα ακτίνας (εμβαδόν σφαίρας ). Θέλουμε να βρούμε τον αριθμό Μγ των φωτονίων που εισέρχονται στον απαριθμητή (εμβαδόν απαριθμητή  με ), ο οποίος απέχει από την πηγή απόσταση R. Επομένως θα υπολογίσουμε των αριθμό των φωτονίων που εισέρχονται στον απαριθμητή υπό στερεά γωνία  ανά λεπτό.

y

Άρα:

Ο συντελεστής απόδοσης είναι:

: ο αριθμός των φωτονίων ανά λεπτό χωρίς απορροφητή.

Άρα: