Άσκηση 30:

Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών

Σκοπός - Διαδικασία:

Σκοπός της άσκησης είναι η μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δύο στερεών σωμάτων, ενός καλού κι ενός κακού αγωγού, της σταθεράς χρόνου θέρμανσης μεταλλικής ράβδου και της κατανομής θερμοκρασιών σε μεταλλική ράβδο.

Έστω μια ομογενής ράβδος μήκους L. Αν δύο παράλληλες επίπεδες επιφάνειες Α, Α΄ εμβαδού S στο εσωτερικό του στερεού βρίσκονται στις θέσεις x και x+Δx και σε διαφορετικές θερμοκρασίες Τ, Τ+ΔΤ είναι προφανές ότι θα υπάρχει ροή θερμότητας από τη θερμότερη προς την ψυχρότερη επιφάνεια. Πειραματικά αποδεικνύεται ότι για την ποσότητα θερμοκρασίας που ρέει ανά μονάδα χρόνου από την επιφάνεια Α προς την Α΄ ισχύει:

όπου λ σταθερά, χαρακτηριστική του υλικού που βρίσκεται μεταξύ των δύο επιφανειών. Ο συντελεστής αυτός ονομάζεται συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού.

Σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας η θερμοκρασία του σώματος είναι σταθερή σε όλα του τα σημεία. Σε περίπτωση διαταραχής της ισορροπίας διαμορφώνεται στο σώμα κατανομή θερμότητας η οποία εξαρτάται από το χρόνο. Για την περίπτωση ομογενούς ράβδου αποδεικνύεται ότι με την πάροδο του χρόνου διαμορφώνεται κατά μήκους της ράβδου μια γραμμική κατανομή θερμοκρασίας, δηλαδή η ράβδος δεν απορροφά θερμότητα. Η αντίστοιχη σταθερά χρόνου θέρμανσης (τ0) είναι ανάλογη προς τον παράγοντα:

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Συμπληρώνουμε τους παρακάτω πίνακες σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Πίνακας ΙΙ (Ρ=3W)

| 0 | 32,9 |
| --- | --- |
| 30 | 39,1 |
| 60 | 40,0 |
| 90 | 40,1 |
| 120 | 40,4 |
| 150 | 40,5 |
| 180 | 40,6 |
| 210 | 40,8 |
| 240 | 40,8 |
| 270 | 40,8 |
| 300 | 40,8 |

Πίνακας ΙΙΙ

| 3,0 | 29,3 | 40,8 | 191,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 30,7 | 53,0 | 371,7 |
| 9,0 | 32,5 | 66,2 | 561,7 |
| 12,0 | 34,4 | 78,0 | 726,7 |
| 15,0 | 37,0 | 90,0 | 883,3 |

Για τον υπολογισμό του  χρησιμοποιούμε το δεδομένο .

Πίνακας ΙV (P=15W)

| 0,2 | 37,0 |
| --- | --- |
| 2,0 | 49,7 |
| 3,5 | 63,7 |
| 5,0 | 76,7 |
| 6,5 | 90,0 |

Πίνακας V

| 0 | 75,0 |
| --- | --- |
| 30 | 74,3 |
| 60 | 73,6 |
| 90 | 72,8 |
| 120 | 72,3 |
| 150 | 71,6 |
| 180 | 70,9 |

Πίνακας VI

| 0 | 73,6 |
| --- | --- |
| 30 | 66,7 |
| 60 | 60,5 |
| 90 | 55,7 |
| 120 | 51,4 |
| 150 | 48,2 |
| 180 | 45,4 |
| 210 | 43,0 |
| 240 | 41,2 |
| 270 | 39,5 |
| 300 | 38,2 |
| 330 | 37,1 |
| 360 | 36,0 |

Πίνακας VΙΙ

| 0 | 3,75 |
| --- | --- |
| 30 | 3,57 |
| 60 | 3,38 |
| 90 | 3,20 |
| 120 | 3,01 |
| 150 | 2,83 |
| 180 | 2,65 |
| 210 | 2,47 |
| 240 | 2,30 |
| 270 | 2,12 |
| 300 | 1,95 |
| 330 | 1,78 |
| 360 | 1,57 |

# Επεξεργασία των μετρήσεων

- Μέτρηση της σταθεράς χρόνου θέρμανσης της μεταλλικής ράβδου

(β) Η σταθερά χρόνου θέρμανσης (τ0) είναι ανάλογη προς τον παράγοντα:

(1)

## Έστω (τ0) η σταθερά χρόνου θέρμανσης της πρώτης ράβδου με μήκος L και το (τ0’) η σταθερά χρόνου θέρμανσης της δεύτερης ράβδου με μήκος L΄. Για τα μήκη των ράβδων ισχύει:

(2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:

Για μια τέτοια ράβδο η μεταβατική περίοδος διαρκεί περίπου:

- Μέτρηση του συντελεστή λ του υλικού της ράβδου (ορείχαλκου)

(β) Από τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για να βρούμε την κλίση της ευθείας έχουμε:

| 3,0 | 191,7 | 575,1 | 9 | 58,9824 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 371,7 | 2230,2 | 36 | 2,25 |
| 9,0 | 561,7 | 5055,3 | 81 | 215,5024 |
| 12,0 | 726,7 | 8720,4 | 144 | 34,3396 |
| 15,0 | 883,3 | 13249,5 | 225 | 1913,1876 |
| 45 | 2735,1 | 29830,5 | 495 | 2224,262 |

Τελικά η κλίση της ευθείας θα είναι:

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού δίνεται από τον τύπο:

Το Κ είναι:

Και  το S είναι:

Με αντικατάσταση έχουμε:

Θεωρούμε αμελητέο το σφάλμα του S και έχουμε:

Τελικά:

4. Μέτρηση του συντελεστή λ κακού αγωγού θερμότητας

(δ)  Από τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για να βρούμε την κλίση της ευθείας έχουμε:

| 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3,57 | 107,1 | 900 | 0,01 | 0,0001 |
| 60 | 3,38 | 202,8 | 3600 | 0 | 0 |
| 90 | 3,20 | 288 | 8100 | 0 | 0 |
| 120 | 3,01 | 361,2 | 14400 | -0,01 | 0,0001 |
| 150 | 2,83 | 424,5 | 22500 | -0,01 | 0,0001 |
| 180 | 2,65 | 477 | 32400 | -0,01 | 0,0001 |
| 210 | 2,47 | 518,7 | 44100 | -0,01 | 0,0001 |
| 240 | 2,30 | 552 | 57600 | 0 | 0 |
| 270 | 2,12 | 572,4 | 72900 | 0 | 0 |
| 300 | 1,95 | 585 | 90000 | 0,01 | 0,0001 |
| 330 | 1,78 | 587,4 | 108900 | 0,02 | 0,0004 |
| 360 | 1,57 | 565,2 | 129600 | -0,01 | 0,0001 |
| 2340 | 34,58 | 5241,3 | 585000 |  | 0,0012 |

Με τη βοήθεια των τύπων βρίσκουμε την κλίση:

Τελικά η κλίση της ευθείας θα είναι:

Ο συντελεστής λ δίνεται από τον τύπο:

όπου:

Τελικά η τιμή του συντελεστή είναι:

Για τον υπολογισμό του σφάλματος του λ θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το σφάλμα του α, το οποί ο είναι και το μεγαλύτερο:

Τελικά: