# Άσκηση 7

## Μελέτη των νόμων της κίνησης με χρήση αεροτροχιάς

Σκοπός:

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μελέτη του 2ου Νόμου του Νεύτωνα και του Νόμου Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας κατά την κίνηση βαγονιού σε κεκλιμένη αεροτροχιά.

# Διαδικασία:

Στην άσκηση χρησιμοποιείται αεροτροχιά, για την μείωση των τριβών και την ευκολότερη μελέτη των κινήσεων και των νόμων τους, σε συνδιασμό με δύο φωτοπύλες για την ακριβή μέτρηση του χρόνου.

Στο πρώτο πείραμα επαληθεύεται ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα με τη μελέτη της κίνησης ενός βαγονιού σε οριζόντια αεροτροχιά υπό την επίδραση σταθερής δύναμης F.

F=mγ

Η επιτάχυνση γ θα υπολογισθεί από τη μέση ταχύτητα U1 και U2 που έχει το βαγόνι σε δυο τυχαία σημεία Α και Β και από το χρόνο κίνησης t3 του βαγονιού μεταξύ των σημείων Α και Β.

Στο δεύτερο πείραμα επαληθεύεται η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας με τη βοήθεια ενός βαγονιού που κινείται σε κεκλιμένη αεροτροχιά. Θα μετρηθεί η ταχύτητα του βαγονιού σε δύο διαφορετικά σημεία της αεροτροχιάς με γνωστή διαφορά ύψους Δh και θα συγκριθεί η αύξηση της κινητικής ενέργειας

με την αντίστοιχη μείωση της (βαρυτικής) δυναμικής ενέργειας

Επειδή οι τριβές είναι μειωμένες, περιμένουμε να επαληθευτεί ο νόμος Δεκ=ΔU.

### Επεξεργασία των μετρήσεων

1ο Πείραμα

Συνδέουμε τον φυσητήρα στα 220V AC, οριζοντιώνουμε την αεροτροχιά και τοποθετούμε τις δύο φωτοπύλες σε απόσταση 60cm μεταξύ τους. Μετράμε το ενεργό μήκος του βαγονιού:

L=(12,700,01) cm

Προσθέτω 40gr πάνω στο βαγόνι.

Επιλέγω ένα σταθερό σημείο χο:

χο=(95,00,1) cm

Επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία (GATE) για τις φωτοπύλες και ελευθερώνοντας το βαγόνι από το χο, υπολογίζω τους χρόνους t1 και t2 που χρειάστηκε το βαγόνι για να περάσει μέσα από κάθε φωτοπύλη. Αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας της φωτοπύλης (PULSE) μετράμε τον χρόνο t3 που χρειάζεται το βαγόνι για να διανύσει την απόσταση μεταξύ των δύο φωτοπυλων.

Επαναλαμβάνουμε το πείραμα μεταβάλλοντας τις μάζες m και mα.

m = μάζα βαγονιού + μάζα βαριδιών + μάζα πύρου

mα = μάζα βαριδιών + μάζα στύλου + μάζα άγκιστρου

και:

μάζα βαγονιού = 195,29 0,01 gr

μάζα πύρου = 2,50  0,01 gr

μάζα άγκιστρου = 2,00 0,01 gr

μάζα στύλου = 2,54 0,01 gr

μάζα μεγάλου βαριδιού = 10,8 0,1 gr

μάζα μικρού βαριδιού = 5,4 0,1 gr

Οι μετρήσεις από τα πειράματα φαίνονται στον πίνακα Ι.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Ενεργό μήκος βαγονιού L= 12,7 cm

xo= 95

| M1(kg) | M2(kg) | t1(s) | t1'(s) | t2(s) | t2'(s) | t3(s) | t3'(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,040 | 0,156 | 0,162 | 0,0710 | 0,0730 | 0,526 | 0,523 |
| 0,010 | 0,030 | 0,174 | 0,178 | 0,0780 | 0,0790 | 0,561 | 0,560 |
| 0,020 | 0,020 | 0,198 | 0,199 | 0,0900 | 0,0900 | 0,689 | 0,695 |
| 0,030 | 0,010 | 0,239 | 0,242 | 0,108 | 0,109 | 0,778 | 0,785 |
| 0,040 | 0,000 | 0,325 | 0,327 | 0,1470 | 0,1470 | 1,054 | 1,052 |

όπου M1 η αναγραφόμενη μάζα των βαρών που προσθέτουμε πάνω στο βαγόνι και Μ2 η αναγραφόμενη μάζα των βαρών που κρεμάμε από την τροχαλία.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το , το , το , τις ταχύτητες  και  , την επιτάχυνση  και το βάρος  της αναρτημένης μάζας mα, σύμφωνα με τους τύπους:

,     ,

,

, όπου g = 9,80 m/s2

Tα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

| (kg) | (kg) | (s) | (s) | (s) | (m/s) | (m/s) | (m/s2) | (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,19779 | 0,04574 | 0,1590 | 0,0720 | 0,5250 | 0,799 | 1,764 | 2,004 | 0,448 |
| 0,20859 | 0,03494 | 0,1760 | 0,0785 | 0,5610 | 0,721 | 1,618 | 1,751 | 0,342 |
| 0,21939 | 0,02414 | 0,1990 | 0,0900 | 0,6920 | 0,638 | 1,411 | 1,213 | 0,237 |
| 0,23019 | 0,01334 | 0,2410 | 0,1090 | 0,7820 | 0,527 | 1,165 | 0,891 | 0,131 |
| 0,24099 | 0,00254 | 0,3260 | 0,1470 | 1,0530 | 0,390 | 0,864 | 0,492 | 0,0249 |

Σχεδιασμός της γραφικής παράστασης της επιτάχυνσης γ σαν συνάρτηση του βάρους Βα.

Για το σχεδιασμό της ευθείας που αντιστοιχεί στα πειραματικά δεδομένα (Βα, γ) χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Θέτω γ = ψ και Βα = χ. Έστω ψ = α + βχ. Με τη βοήθεια των παρακάτω τύπων συμπληρώνουμε τον Πίνακα ΙΙΙ.

##### ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

| 0,448 | 2,004 | 0,898 | 0,201 | -0,04 | 0,0016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,342 | 1,751 | 0,599 | 0,117 | 0,09 | 0,0081 |
| 0,237 | 1,213 | 0,287 | 0,0562 | -0,06 | 0,0036 |
| 0,131 | 0,891 | 0,117 | 0,0172 | 0,007 | 0,000049 |
| 0,0249 | 0,492 | 0,0123 | 0,000620 | -0,004 | 0,000016 |
| 1,1829 | 6,351 | 1,9133 | 0,39202 |  | 0,013365 |

Για τον θεωρητικό υπολογισμό του β χρησιμοποιώ τη σχέση:

όπου :

Παρατηρούμε ότι η τιμή  που βρήκαμε είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε: .

Θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τη μάζα της τροχαλίας εφόσον αυτή είναι .

Στο πείραμα υπάρχουν συστηματικά σφάλματα, όπως του βάρους ,  και του χρόνου με αποτέλεσμα να βρίσκουμε διαφορετικό λόγο  από αυτόν που περιμέναμε.

2ο Πείραμα

Αφού βεβαιωθούμε πως η αεροτροχιά βρίσκεται σε οριζόντια θέση μετράμε την απόσταση d μεταξύ των υποστηριγμάτων:

Ανυψώνω την αεροτροχιά με τη βοήθεια του ειδικού υποστηρίγματος, ύψους :

Μετράμε το μήκος D κατά το οποίο το βαγόνι κινείται πάνω στην αεροτροχιά, από τη θέση που ενεργοποιεί την πρώτη φωτοπύλη μέχρι τη θέση που ενεργοποιεί τη δεύτερη:

Μετράμε το ενεργό μήκος του βαγονιού:

Η μάζα του βαγονιού θα είναι:

m = μάζα βαγονιού + μάζα πύρου = 0,197790,00001kg

Επιλέγουμε τη λειτουργία GATE για τις φωτοπύλες και αφήνουμε το βαγόνι από τη θέση και μετράω τους χρόνους διακοπής της φωτεινής δέσμης, t1 και t2.

Προσθέτουμε διαδοχικά βαρίδια πάνω στο βαγόνι και σημειώνουμε τους νέους χρόνους. Μεταφέρουμε τα πειραματικά αποτελέσματα στον ΠΙΝΑΚΑ ΙV:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

| Μ2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,501 | 0,224 |
| 0,10 | 0,500 | 0,224 |
| 0,20 | 0,498 | 0,223 |
| 0,30 | 0,497 | 0,222 |
| 0,40 | 0,496 | 0,221 |

Υπολογίζουμε την κλίση του κεκλιμένου επιπέδου:

Ισχύει ότι  λόγω ομοιότητας τριγώνων,

Με τη βοήθεια των παρακάτω τύπων συμπληρώνουμε τον πίνακα V:

,

ΠΙΝΑΚΑΣ V

| 0,00 | 0,19779 | 0,501 | 0,224 | 0,253 | 0,567 | 0,0063 | 0,0318 | 0,025 | 0,026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,20859 | 0,500 | 0,224 | 0,254 | 0,567 | 0,0067 | 0,0335 | 0,027 | 0,027 |
| 0,20 | 0,21939 | 0,498 | 0,223 | 0,255 | 0,568 | 0,0071 | 0,0354 | 0,028 | 0,028 |
| 0,30 | 0,23019 | 0,497 | 0,222 | 0,256 | 0,572 | 0,0075 | 0,0377 | 0,029 | 0,030 |
| 0,40 | 0,24099 | 0,496 | 0,221 | 0,256 | 0,575 | 0,0079 | 0,0398 | 0,031 | 0,032 |

Για να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση του Δεκ ως προς το ΔV φτιάχνουμε το Πίνακα VI:

ΠΙΝΑΚΑΣ VI

| 0,025 | 0,026 | 0,00065 | 0,00063 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,027 | 0,027 | 0,00073 | 0,00073 |
| 0,028 | 0,028 | 0,00078 | 0,00078 |
| 0,029 | 0,030 | 0,00087 | 0,00084 |
| 0,031 | 0,032 | 0,00099 | 0,00096 |
| 0,14 | 0,143 | 0,004 | 0,0039 |

και

Άρα

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι

Έτσι προκύπτει ότι σε κάποια τυχαία χρονική στιγμή κατά την κίνηση του βαγονιού, η διαφορά της Δεκ με την ΔV είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η Μηχανική Ενέργεια διατηρείται.

(Τα σφάλματα είναι της τάξης του  και γι αυτό θεωρούνται αμελητέα)